ЛОКАЛИЗОВАННАЯ И РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ВИХРЕВАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ НА ВОГНУТОЙ СТЕНКЕ. ПОРОЖДЕНИЕ ГЁРТЛЕРОВСКИХ МОД

# А.В. Иванов, Ю.С. Качанов, Д.А. Мищенко

# ИТПМ СО РАН, Новосибирск

Важной особенностью сдвиговых течений с искривленными линиями тока, является присутствие центробежных сил, действие которых может приводить к возникновению неустойчивости Гёртлера и формированию гёртлеровских вихрей. Из-за чрезвычайной сложности экспериментальной постановки, задачи о механизмах порождения, линейного и нелинейного развития вихрей Гёртлера остаются до настоящего времени недостаточно изученными, несмотря на то, что они имеют большое значение для широкого класса задач аэродинамики. В самое последнее время в исследовании этих проблем наметились существенные сдвиги. В работе [1], был предложен новый нестационарный подход, который на качественно новом уровне позволяет проводить эксперименты по исследованию этих задач. В результате, в последние несколько лет были подробно исследованы линейная [1] и слабонелинейная [2] стадии нестационарной неустойчивости Гёртлера. Определены пороги нелинейности. Количественно изучена задача восприимчивости пограничного слоя на вогнутой стенке к неоднородностям (неровностям и вибрациям) поверхности [3]. Настоящая работа посвящена исследованию механизмов порождения гёртлеровских мод в пограничном слое на вогнутой стенке, под воздействием вихрей набегающего потока. Исследованы четыре характерных случая: 1 – рассеяние нестационарных 2D-вихрей на 3D-неоднородностях поверхности, 2 – рассеяние нестационарных 3D-вихрей с продольной потоку завихренностью на 2D-неоднородностях поверхности (неоднородности в случаях 1 и 2 были локализованы в направлении потока), 3 – рассеяние 2D-вихрей свободного потока на неконтролируемых 3D-неоднородностях потока и 4 – рассеяние 3D-вихрей свободного потока на естественной 2D-неоднородности течения (т.е. распределенная восприимчивость течения к 3D-вихрям).

Эксперименты были проведены в малотурбулентной аэродинамической трубе Т-324 ИТПМ СО РАН при скорости потока Ue = 9,18 м/с в близком к Блазиусовскому пограничном слое высокоточной экспериментальной модели. Модель имела вогнутую цилиндрическую поверхность с радиусом кривизны R = 8,37 м. В настоящих экспериментах область измерений соответствовала диапазону чисел Гёртлера G* = 7÷21. Измерения проведены термоанемометром в условиях возбуждения полностью контролируемых нестационарных возмущений, создаваемых специальными источниками.

Двумерные вихревые возмущения свободного потока генерировались вибрирующей проволочкой, натянутой параллельно передней кромке модели на заданном расстоянии ее края. Гармонические колебания проволочки в нормальной потоку и параллельной передней кромке плоскости приводили к образованию в свободном потоке контролируемой антисимметричной вихревой дорожки, которая распространялась вблизи внешней границы нарастающего пограничного слоя. Трехмерные вихревые возмущения с продольной завихренностью в свободном потоке создавались при помощи локализованной неоднородности (блямбочки), нанесенной на однородную вибрирующую проволочку. Локализованные по продольной координате 2D- и 3D-неоднородности поверхности модели создавались источниками, аналогичными тем, что описаны в [3]. Они представляли собой либо ряд периодических по размаху круглых в плане вибраторов (случай 1), либо плоский вибратор, однородный по размаху модели (случай 2).

Проведенные в широком диапазоне параметров (частот и амплитуд неоднородностей потока и поверхности модели) высокоточные измерения показали, что механизмы восприимчивости 1÷3 малоэффективны, а механизм распределенной восприимчивости пограничного слоя к продольным 3D-вихрям (случай 4), напротив, приводит к весьма эффективному порождению гёртлеровских вихрей. Этот случай был подробно исследован для трех характерных частотных режимов (безразмерный частотный параметр F = 17,04; 22,72 и 29,54) в широком диапазоне поперечных волновых чисел возмущений. Обнаружено, что порождаемые распределенным образом гёртлеровские вихри развиваются по законам, отличным от линейной теории устойчивости (ЛТУ) и способны нарастать во всем исследованном диапазоне частот и поперечных длин волн, хотя согласно ЛТУ гёртлеровские вихри с F > 22,7 затухают. Впервые оценены соответствующие коэффициенты распределённой восприимчивости. Найдено, что обнаруженный механизм порождения гёртлеровских мод наиболее эффективен для вихрей с поперечным масштабом близким к наиболее «опасному» с точки зрения ЛТУ. Показано, что амплитуды коэффициентов восприимчивости убывают с продольной координатой.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 10-01-00109).

# ЛИТЕРАТУРА.

1. Boiko A.V., Ivanov A.V., Kachanov Y.S., Mischenko D.A. Steady and unsteady Görtler boundary-layer instability on concave wall // European Journal of Mechanics B/Fluids. 2010. Vol. 29. P. 61-83.

2. Бойко А.В., Иванов А.В., Качанов Ю.С., Мищенко Д.А. Исследование слабонелинейного развития нестационарных вихрей Гёртлера // Теплофизика и аэромеханика. 2010. Т. 17, № 4. С. 487-514.

3. Ivanov A.V., Kachanov Y.S., Mischenko D.A. Method of excitation of unsteady Görtler vortices by surface non-uniformities // International Conference on the Methods of Aerophysical Research: Abstr. Pt. II / Ed. V.M. Fomin. Novosibirsk: Parallel, 2010. P. 91-92.