АНАЛИЗ КРИТИЧЕСКИХ ЕСТЕСТВЕННО- КОНВЕКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ

В ПОЛОСТЯХ С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ СЕЧЕНИЯМИ

А.М. Пылаев

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Представлены результаты анализа возникающих конвективных движений вязкой теплопроводной жидкости или газа в полостях с осями симметрии, нормальными или коллинеарными ускорению массовых сил (и оси y), а именно в полостях с эллиптическими сечениями: горизонтально- цилиндрических или в  телах вращения соответственно. Эта информация , в частности, полезна при проведении  расчетов теплового режима приборных отсеков космических аппаратов в условиях слабой гравитации. Существенно и следующее: возникающие критические движения представляют естественный полный базис для разложения любого конвективного движения в . полости [1]. Это обстоятельство может быть полезно при итерационном аналитическом решении нелинейных задач конвекции.

К уравнениям  конвекции  в    приближении   Буссинеска  применена   линейная теория устойчивости. Исключены возмущение давления и  горизонтальные компоненты скорости применением к векторному уравнению движения операции rot rot и проектирования на ось y. На оси тел вращения принимались условия симметрии; на внешних же границах полостей использованы для температур - сочетания  условий 1-го и 2-го рода, а для вертикальной компоненты скорости  - условия прилипания, с приравниванием нулю и нормальных производных (следствие уравнения неразрывности). Для температурных и скоростных амплитуд использованы тригонометрические разложения с включением ,-для выполнения граничных условий; - функциональных коэффициентов, зависящих от координат и, в общем случае, от волновых чисел.                                       Расчёты проводились  при отношении  полуосей  Y/X  возмущениях с   волновыми числами

n = 0, 1, 2 и при  граничных условиях  как 1-го ( =1) , так и 2-го ( =1) рода. По три минимальных значения

(  r =1…3) критических чисел Рэлея { Raкр∙10-3} сначала для шаровых, затем  для кругло-цилиндрических полостей здесь представлены в таблице.

| n \\ r | (=2) 1 | 2 | 3 | (=1) 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 0 1 2 | 0.4764 0.4466 0.2267 0.1334 0.2333 0.2641 | 0.6251 0.8364 0.7857 0.5456 0.5005 0.4945 | 1.0762 1.1048 0.9891 0.7466 0.8060 0.8366 | 0.9452 0.7637 0.5973 0.4024 0.6494 0.2820 | 1.3175 1.2429 1.1645 0.7316 1.4942 0.7834 | 2.0183 1.6770 1.5516 1.4487 1.6324 1.5660 |

Найденные значения согласуются с известными литературными данными [2].  Из анализа всей полученной информации  видно, что исходные возмущения равновесия жидкости в эллипсоидах вращения  наиболее опасны при волновых числах n =2 во всех случаях, а в горизонтально- цилиндрических  полостях  - при волновых числах n ={ 0; 0;1}, если   = 2 (граничные условия 2-го рода) ,  или  n={ 2; 1; 2}, если   = 1, при Y/X  соответственно.  Замечено три группы соотношений во множестве { Raкр }. Во- первых, из двух значений { Raкр }. большее всегда  получается в случае идеально теплопроводной границы – при идентичности всех остальных условий сравнения. Во-вторых, из двух соседних по возрастанию групп {Raкр} с n = 0...2 даже большее значение из 1-ой группы  не превышает  меньшего  из 2-ой группы. И в-третьих, в полостях с эллиптическими сечениями при Y/X   рост Y/X приводит  к повышению (рост{Raкр} при идентичности других условий сравнения) или к снижению устойчивости равновесия жидкости  в горизонтальных  цилиндрах или в телах вращения соответственно. Высказано предположение  о выполнимости этих соотношений для всех полостей - горизонтально- эллиптических (вместе с их симметричными внутренностями) с и для эллипсоидов вращения, - подтверждение которого, конечно, требует дополнительной информации.

# ЛИТЕРАТУРА.

5.Уховский М. Р., Юдович В. И. Об уравнениях  стационарной конвекции //ПММ. 1963.Т.27. №2.С.295-300 .

6. Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. Конвективная  устойчивость  несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1972. 392 с .